| 1. | IdentifikÁcIA látky (PRÍPRAVKU) , firmy ( podniku): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikácia látky alebo prípravku |  |  |  |  |
|  | Obchodný názov: |  |  | AGIP GEUM (SAE 40) |  |
|  | Chemický názov: |  |  | ## - |  |
|  | Číslo CAS: |  |  | - |  |
|  | Číslo ES (EINECS): |  |  | - |  |
| 1.2 | Použitie látky alebo prípravku: |  |  | Olej pre spaľovacie motory. |  |
| 1.3 | Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distribútora alebo distribútora: |  |  |  |  |
|  | Identifikácia výrobcu: |  |  |  |  |
|  | Meno alebo obchodné meno: |  |  | ENI S. p. A. – Rafining & Marketing Division |  |
|  | Miesto podnikania alebo sídlo: |  |  | Via Laurentina 449, 00142 Rím, Taliansko |  |
|  | Telefón: |  |  | - |  |
|  | Identifikácia prvého distribútora: |  |  |  |  |
|  | Meno alebo obchodné meno: |  |  | SAI, a.s. |  |
|  | Miesto podnikania alebo sídlo: |  |  | Drobného 27, SK – 841 01 Bratislava |  |
|  | Fax: |  |  | +421 2 6453 1112 |  |
|  | Telefón: |  |  | +421 2 6446 1923-5 |  |
|  | IČO: |  |  | SK17308488 |  |
| 1.4 | Núdzové telefónne číslo: |  |  | Toxikologické informačné centrum, (nepretržitá služba 24 hodín), Limbová 5, SK-833 05 Bratislava, tel.:+421 2 5477 4166, fax:+421 2 5477 4605 |  |
| 2. | InformÁcIe o Zložení pRípravku |  |  |  |  |
|  | Chemická charakteristika výrobku: |  |  |  |  |
|  | Chemický názov: |  |  | Mazacie oleje (ropné), C24-50, rozpúšťadlom extrahované, odparafínované, hydrogénované; Základový olej - nešpecifikovaný. |  |
|  | Obsah v (%): |  |  | min. 75%hm. |  |
|  | Číslo CAS: |  |  | 101316-72-7 |  |
|  | Číslo ES (EINECS): |  |  | 309-877-7 |  |
|  | Indexové číslo: |  |  | 649-530-00-X |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | T jedovatý |  |
|  | R-vety: |  |  | 45 |  |
|  | Chemický názov: |  |  | Zvyškové oleje (ropné), rozpúšťadlom deasfaltované. Základový olej - nešpecifikovaný. |  |
|  | Obsah v (%): |  |  | 15% hm. |  |
|  | Číslo CAS: |  |  | 64741-89-5 |  |
|  | Číslo ES (EINECS): |  |  | 265-091-3 |  |
|  | Indexové číslo: |  |  | 649-455-00-2 |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | T jedovatý |  |
|  | R-vety: |  |  | R 45 |  |
|  | Extrakt DMSO: |  |  | < 3% hm. (IP 346/92) |  |
| 3. | Údaje o nebezpečnosti látky , pRípravku |  |  |  |  |
|  | Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona : |  |  | Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch. |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | Nevyžaduje sa |  |
|  | R-vety: |  |  | Nevyžadujú sa |  |
|  | S-vety: |  |  | S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. |  |
|  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí |  |  | Výrobok má nízku orálnu a kožnú toxicitu a za normálnych podmienok použitia nemusí predstavovať významné zdravotné nebezpečie. Avšak podobne, ako väčšina minerálnych olejov, môže pri dlhodobom a opakovanom styku s pokožkou spôsobovať dermatitídy. Všetky substancie, v prípade nehody zariadenia pod tlakom a pod., môžu byť vstrieknuté pod kožu, a to dokonca i bez viditeľného vonkajšieho poškodenia.V takých prípadoch je treba postihnutého okamžite hospitalizovať a poskytnúť špecializovanú lekársku pomoc. |  |
|  | Nebezpečenstvo pre životné prostredie. |  |  | - |  |
|  | Ďalšie údaje |  |  | - |  |
| 4. | Pokyny prE prvÚ pomoc |  |  |  |  |
| 4.1 | Všeobecné pokyny: |  |  | Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. |  |
| 4.2 | Pri nadýchaní: |  |  | Zabezpečte pre postihnutú osobu čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc |  |
| 4.3 | Pri kontakte s pokožkou: |  |  | Zasiahnuté miesta omývať veľkým množstvom vody alebo osprchovať. V prípade podráždenia pokožky navštíviť lekára. |  |
| 4.4 | Pri zasiahnutí očí: |  |  | Okamžite vyplachovať dostatočným množstvom vody pri otvorených viečkach počas 10-15-tich minút. Vyhľadať lekársku pomoc. |  |
| 4.5 | Pri požití: |  |  | Okamžite volajte alebo zabezpečte lekársku pomoc.Vypláchnuť ústa čistou vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Nebezpečenstvo vdýchnutia zvratkov a udusenia |  |
| 4.6 | Ďalšie údaje: |  |  | - |  |
| 5. | PROTIPOŽIARNE OPATRENIA : |  |  |  |  |
| 5.1 | Vhodné hasiace prostriedky: |  |  | Hasiace prášky, oxid uhličitý, vzduchová pena. Nádrže, ktoré sú v požiari, chladiť vodou. |  |
| 5.2 | Nevhodné hasiace prostriedky: |  |  | Priamy prúd vody |  |
| 5.3 | Zvláštne nebezpečia: |  |  | V prípade neúplného horenia sa môže tvoriť oxid uhoľnatý (CO ), rôzne uhľovodíky a sadze . Zabrániť náhodnému vystrieknutiu látky (napr. z prasknutých spojovacích fitinkov) na horúce kovové plochy alebo na elektrické kontakty. |  |
| 5.4 | Zvláštne ochranné prostriedky : |  |  | Zásahové jednotky vystavené dymu alebo parám, musia byť vybavené prostriedkami na ochranu dýchania a očí, príp. vhodným ochranným oblekom. |  |
| 5.5 | Ďalšie údaje: |  |  | Striekajúcu vodu používať k ochladzovaniu zasiahnutých nádob. Rozliaty produkt, ktorý nehorí, zakryť pieskom alebo penou. Zabráňte kontaktu tekutého hasiaceho prostriedku s elektrickým zariadením (vypínače, zásuvky apod.).Môže dochádzať k tvorbe olejovej hmly. V takých prípadoch je nutné počítať s tým, že spodná medza výbušnosti pre olejovú hmlu je cca 45 g oleja/m3 vzduchu. |  |
| 6. | OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ |  |  |  |  |
| 6.1 | Bezpečnostné opatrenie pre osobnú ochranu : |  |  | Zabrániť kontaktu s kožou, očami a odevom. Použiť vhodný ochranný odev, znečistený odev urýchlene vymeniť. |  |
| 6.2 | Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia: |  |  | Treba zabrániť, aby sa vytečený výrobok dostal do verejnej kanalizácie a vodných zdrojov. Využiť všetky možnosti na uzavretie, alebo utesnenie zdroja havárie. Zabrániť ďalšiemu rozšíreniu vytečeného výrobku do životného prostredia, ohradením miesta havárie. |  |
| 6.3 | Doporučené metódy čistenia a zneškodňovania: |  |  | Pri úniku do pôdy: Absorbujte vhodným absorpčným prostriedkom (piesok, zemina alebo iné). Odstráňte zvyšok produktu. Vyčistite kontaminovanú oblasť. Zneškodnite podľa platných predpisov. Pri úniku do vody: Izolujte produkt pomocou nornej steny. Odstráňte z povrchu vody penou alebo iným vhodným absorbentom. Upozornite príslušné orgány. |  |
| 6.4 | Ďalšie údaje: |  |  | - |  |
| 7. | ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE : |  |  |  |  |
| 7.1 | Pokyny pre zaobchádzanie: |  |  | Pre manipuláciu s ťažkými nádobami musia byť použité vhodné manipulačné prostriedky. . Udržovať vzdialenosť od zápalných zdrojov. |  |
| 7.2 | Pokyny pre skladovanie: |  |  | Sklady musia vyhovovať právnym predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín. V SR musia odpovedať ustanoveniam STN 75 3415. Skladovať mimo dosahu zdrojov zapálenia, iskrenia a otvoreného ohňa. Chrániť pred vlhkosťou a silnými oxidačnými materiálmi.Uchovávajte mimo dosahu potravín a nápojov. Skladovať pri max. teplote 65°C, na suchom mieste v tesne uzavretých kontajneroch. |  |
| 7.3 | Špecifické opatrenia |  |  | - |  |
| 8. | KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA: |  |  |  |  |
| 8.1 | Expozičné limity: |  |  | TLV-TWA (A.C.G.I.H. – 2002): 5 mg/m3 (hmly minerálneho oleja). TLV-STEL (A.C.G.I.H. – 2002): 10 mg/m3 (hmly minerálneho oleja). |  |
| 8.2 | Obmedzovanie expozície: |  |  | Zabráňte kontaktu s potravinami a nápojmi. Dôkladne si umyte ruky pred použitím toalety, pred prestávkou a na konci pracovnej doby. Vymeňte si oblečenie pokiaľ je špinavé od oleja alebo nasiaknuté olejom, a vždy na konci pracovnej smeny. Nejedzte, nepite a nefajčite so špinavými rukami. |  |
| 8.2.1 | Obmedzovanie expozície pracovníkov: |  |  | - |  |
|  | Ochrana dýchacích orgánov: |  |  | Respirátory v prípade olejovej hmly; ochranné štíty v prípade vystrekovania oleja. |  |
|  | Ochrana rúk a pokožky: |  |  | Pri manipulácii s produktom použiť vhodné ochranné okuliare, odev a rukavice s plstenou vložkou. |  |
|  | Ochrana očí: |  |  | Ochranné štíty pri udalostiach, ktoré môžu byť zavinené vystrieknutím látky. |  |
| 8.2.2 | Environmentálne kontroly expozície: |  |  |  |  |
| 9. | FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: |  |  |  |  |
| 9.1 | Všeobecné informácie: |  |  | - |  |
|  | Skupenstvo (pri 20°C): |  |  | Kvapalina |  |
|  | Farba: |  |  | Číra a čistá |  |
|  | Zápach (vôňa): |  |  | Charakteristický |  |
| 9.2 | Dôležité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia: |  |  |  |  |
|  | Hodnota pH: |  |  | Neuvedená |  |
|  | Bod (oblasť) varu (°C): |  |  | >200 °C (ASTM D 1160) |  |
|  | Bod vzplanutia (°C): |  |  | 250°C (ASTM D 92) |  |
|  | Horľavosť: |  |  |  |  |
|  | Teplota vznietenia - samozápalnosť(°C): |  |  | >300 °C (DIN 51794) |  |
|  | Oxidačné vlastnosti: |  |  | Neuvedené |  |
|  | Medze výbušnosti: |  |  |  |  |
|  |  |  | dolná medza (% obj.): | Neuvedená |  |
|  |  |  | horná medza (% obj.): | Neuvedená |  |
|  | Tlak pár pri 20°C (kPa) |  |  | 1000 hPa |  |
|  | Rozpustnosť: |  |  |  |  |
|  |  | - ve vode (20°C) |  | Nerozpustný |  |
|  |  | - v tukoch: |  | Neuvedené |  |
|  | Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: |  |  | Neuvedené |  |
|  | Viskozita v mm2/s pri 100°C: |  |  | 15,2(ASTM D 445) |  |
|  | Bod tuhnutia: |  |  | -21ºC (ASTM D 97) |  |
|  | Hustota (pri 15°C) kg/m3 |  |  | 895 kg/m3 |  |
|  | DMSO extrakt základového oleja (% hm.) |  |  | < 3% hm. (IP 346/92) |  |
| 9.3 | Ďalšie informácie: |  |  | - |  |
| 10. | STABILITA A REAKTIVITA: |  |  |  |  |
| 10.1 | Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný: |  |  | Výrobok je stabilný ak sú dodržané zásady skladovania a zaobchádzania. |  |
| 10.2 | Podmienky, ktorým je treba zabrániť: |  |  | - |  |
| 10.3 | Materiály, s ktorými sa výrobok nesmi dostať do kontaktu: |  |  | Silné oxidačné činidlá. |  |
| 10.4 | Nebezpečné produkty rozkladu: |  |  | Výrobok je stabilný ak sú dodržané zásady skladovania a zaobchádzania. |  |
| 10.5 | Ďalšie informácie: |  |  | - |  |
| 11. | TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : |  |  |  |  |
| 11.1 | Akútna toxicita: |  |  |  |  |
|  | - LD50 ,orálne potkan, (mg.kg-1): |  |  | 5000 mg/kg |  |
|  | - LD50 ,dermálne králik, (mg.kg-1): |  |  | 5000 mg/kg |  |
|  | - LC,inhalačne, 4h potkan |  |  | 5 mg/l |  |
| 11.2 | Ďalšie účinky: |  |  |  |  |
|  | Subchronická – chronická toxicita: |  |  | Podráždenie sa môže objaviť po dlhodobom alebo opakovanom styku, zvlášť ak nie sú dodržované normálne zásady hygieny a bezpečnosti práce. |  |
|  | Senzibilizácia: |  |  | - |  |
|  | Karcinogenita: |  |  | Zložky s CAS: 101316-72-7, a 64741-89-5, sú klasifikované ako Karc. kat. 2. |  |
|  | Mutagenita: |  |  | - |  |
|  | Toxicita pre reprodukciu: |  |  | - |  |
|  | Ďalšie údaje: |  |  | - |  |
| 12. | EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : |  |  |  |  |
| 12.1 | Ekotoxicita |  |  |  |  |
|  | - LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1): |  |  | - |  |
|  | - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1): |  |  | - |  |
|  | - IC50, 96 hod., riasy (mg.l -) |  |  | - |  |
| 12.2 | Pohyblivosť: |  |  | - |  |
| 12.3 | Perzistencia(stálosť) a rozložiteľnosť: |  |  | U tohoto výrobku sa očakáva odolnosť voči biologickej rozložiteľnosti a stálosť v prostredí. |  |
| 12.4 | Bioakumulačný potenciál: |  |  | Nestanovený |  |
| 12.5 | Ďalšie nepriaznivé účinky: |  |  | S výrobkom sa má zaobchádzať podľa všeobecne platných bezpečnostných a hygienických predpisov, aby sa predišlo úniku a následnému znečisteniu životného prostredia. |  |
| 13. | INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ |  |  |  |  |
| 13.1 | Materiál/prípravok/zvyšky: |  |  | Znehodnotený výrobok podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je zaradený nasledovne : Kategória odpadu13 01 10 N (Nebezpečný) |  |
| 13.2 | Odporúčaný spôsob zhodnocovania : |  |  | R9 Využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom. R8 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. |  |
| 13.3 | Odporúčaný spôsob zneškodňovania : |  |  | D10 Spaľovanie na pevnine. |  |
| 14. | INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE: Pre prepravu neplatia predpisy ADR/RID o medzinárodnej cestnej a železničnej preprave nebezpečných vecí. |  |  |  |  |
| 15. | REGULAČNÉ INFORMÁCIE: |  |  |  |  |
|  | Klasifikácia v zmysle Zákona 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch . Informácie uvedené na etikete : |  |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | Nevyžaduje sa |  |
|  | R-vety: |  |  | Nevyžadujú sa |  |
|  | S-vety: |  |  | S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. |  |
| 15.2 | Ostatné ustanovenia (zákony a nariadenia): |  |  | Zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch, a v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MH SR č. 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutágénnym faktorom pri práci Vyhláška MH SR č. 67/2002, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. |  |
| 16. | ĎALŠIE INFORMÁCIE: |  |  |  |  |
|  | Plné znenie použitých R-viet - R45 Môže vyvolať rakovinu. Dodatky: Informácie v tomto bezpečnostnom liste sú spracované ako správne a úplne podľa najlepších dostupných znalostí. Sú spracované v dobrej viere, ale bez záruky. Rôzne faktory môžu ovplyvňovať vlastnosti v konkrétnych podmienkach. Je na zodpovednosti užívateľa produktu, aby posúdil správnosť informácií pri konkrétnej aplikácii. |  |  |  |  |