| 1. | IdentifikÁcIA látky (PRÍPRAVKU) , firmy ( podniku): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikácia látky alebo prípravku |  |  |  |
|  | Obchodný názov: |  |  | agip sigma truck (sae 15w-40) |
|  | Chemický názov: |  |  | ## - |
|  | Číslo CAS: |  |  | - |
|  | Číslo ES (EINECS): |  |  | - |
| 1.2 | Použitie látky alebo prípravku: |  |  | - Olej pre spaľovacie motory |
| 1.3 | Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distribútora alebo distribútora: |  |  |  |
|  | Identifikácia výrobcu: |  |  |  |
|  | Meno alebo obchodné meno: |  |  | ENI S. p. A. – Rafining & Marketing Division |
|  | Miesto podnikania alebo sídlo: |  |  | Via Laurentina, 449 – 00142 ROMA ITALY |
|  | Telefón: |  |  | (+39) 06-59881 |
|  | Identifikácia prvého distribútora: |  |  |  |
|  | Meno alebo obchodné meno: |  |  | SAI, a.s. |
|  | Miesto podnikania alebo sídlo: |  |  | Drobného 27, SK – 841 01 Bratislava |
|  | Fax: |  |  | +421 2 6453 1112 |
|  | Telefón: |  |  | +421 2 6446 1923-5 |
|  | IČO: |  |  | SK17308488 |
| 1.4 | Núdzové telefónne číslo: |  |  | Toxikologické informačné centrum, (nepretržitá služba 24 hodín), Limbová 5, SK-833 05 Bratislava, tel.:+421 2 5477 4166, fax:+421 2 5477 4605 |
| 2. | InformÁcIe o Zložení pRípravku |  |  |  |
|  | Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky: |  |  |  |
|  | Chemický názov: |  |  | Mazacie oleje (ropné), C24-50, rozpúšťadlom extrahované, odparafínované, hydrogenované; Základový olej - nešpecifikovaný. |
|  | Obsah v (%): |  |  | min. 87% hm. |
|  | Číslo CAS: |  |  | 101316-72-7 |
|  | Číslo ES (EINECS): |  |  | 309-877-7 |
|  | Indexové číslo: |  |  | 649-530-00-X |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | T |
|  | R-vety: |  |  | R45 |
| 3. | Údaje o nebezpečnosti látky , pRípravku |  |  |  |
|  | Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona : |  |  | Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch. |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | Na tento produkt sa vzťahuje poznámka L že klasifikáciu látky ako karcinogénna nie je nutné použiť vzhľadom k obsahu menej než 3 % látok extrahovateľných do dimethylsulfoxidu (DMSO), merané metódou IP 346. |
|  | R-vety: |  |  | - |
|  | S-vety: |  |  | - |
|  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí |  |  | Výrobok má nízku orálnu a kožnú toxicitu a za normálnych podmienok použitie nemusí predstavovať významné zdravotné nebezpečenstvo. Avšak podobne, ako u väčšiny min. olejov môže pri dlhodobom a opakovanom kontakte s pokožkou spôsobovať dermatitídy. Všetky substancie, v prípade nehody zariadenia pod tlakom apod., môžu byť vstreknuté pod kožu, a to dokonca i bez viditeľného vnútorného poškodenia. V takých prípadoch je treba postihnutého okamžite hospitalizovať a poskytnúť špecializovanú lekársku pomoc |
|  | Nebezpečenstvo pre životné prostredie. |  |  | Môže znečistiť vodu a pôdu. |
|  | Ďalšie údaje |  |  | - |
| 4. | Pokyny prE prvÚ pomoc |  |  |  |
| 4.1 | Všeobecné pokyny: |  |  |  |
| 4.2 | Pri nadýchaní: |  |  | - Premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý dýcha nepravidelne alebo ak došlo k zástave dychu, začnite s umelým dýchaním. |
| 4.3 | Pri kontakte s pokožkou: |  |  | Postihnuté miesto dôkladne umyte vodou a mydlom. |
| 4.4 | Pri zasiahnutí očí: |  |  | Okamžite vyplachovať dostatočným množstvom vody pri otvorených viečkach počas 10-15-tich minút. Vyhľadať lekársku pomoc. |
| 4.5 | Pri požití: |  |  | Okamžite volajte alebo zabezpečte lekársku pomoc.Vypláchnuť ústa čistou vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Nebezpečenstvo vdýchnutia zvratkov a udusenia |
| 4.6 | Ďalšie údaje: |  |  | Pri podozrení na vdýchnutie produktu do pľúc (napr. pri spontánnom zvracaní): transportuje postihnutého do nemocnice |
| 5. | PROTIPOŽIARNE OPATRENIA : |  |  |  |
| 5.1 | Vhodné hasiace prostriedky: |  |  | - Oxid uhličitý, hasiaca pena, hasiaci suchý prášok, vodná sprcha. |
| 5.2 | Nevhodné hasiace prostriedky: |  |  | - Prúd vody. |
| 5.3 | Zvláštne nebezpečia: |  |  | - Tmavý dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý. |
| 5.4 | Zvláštne ochranné prostriedky : |  |  | - Zásahové jednotky vystavené dymu alebo parám musia byť vybavené prostriedkami na ochranu dýchania a očí, príp. vhodným ochranným oblekom. |
| 5.5 | Ďalšie údaje: |  |  | Používajte roztrieštené vodné prúdy k ochladeniu zasiahnutých nádob. Rozliaty produkt, ktorý nehorí, by mal byť pokrytý pieskom alebo penou. Zabráňte kontaktu tekutého hasiva s elektrickým zariadením (vypínače, zásuvky apod.). Môžu sa tvoriť olejové hmly. V prípade úniku produktu zo zariadenia pod tlakom apod., berte do úvahy, že dolná hranica výbušnosti olejových hmiel je: 45 g oleja/m3. |
| 6. | OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ: |  |  |  |
| 6.1 | Bezpečnostné opatrenie pre osobnú ochranu : |  |  | - Odstráňte zdroje možného rozliatia, pokiaľ je to možné. |
| 6.2 | Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia: |  |  | - Zabrániť vniknutiu do pôdy, vôd a kanalizácie. - Upovedomiť príslušné orgány. |
| 6.3 | Doporučené metódy čistenia a zneškodňovania: |  |  | Pri úniku do pôdy: Pokiaľ je to možné, olej odčerpať alebo mechanicky odstrániť. Zvyšky znehodnotiť vhodným adsorpčným prostriedkom. Produkt a kontaminovaný adsorpčný prostriedok umiestniť do vhodných nádob k ďalšej likvidácii. Pri úniku do vody: vhodným prostriedkom odstrániť z hladiny. |
| 6.4 | Ďalšie údaje: |  |  |  |
| 7. | ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE : |  |  |  |
| 7.1 | Pokyny pre zaobchádzanie: |  |  |  |
| 7.2 | Pokyny pre skladovanie: |  |  | Chráňte pred teplom. Skladujte v chladnej, dobre vetranej miestnosti. Skladujte mimo dosahu zdrojov vznietenia. Skladujte v teplote max. do 65 °C |
| 7.3 | Špecifické opatrenia |  |  |  |
| 8. | KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA: |  |  |  |
| 8.1 | Expozičné limity: |  |  | TLV-TWA (A.C.G.I.H. 2002): 5 mg/m3 (hmly minerálneho oleja) TLV-STEL (A.C.G.I.H. 2002): 10 mg/m3 (hmly minerálneho oleja) |
| 8.2 | Obmedzovanie expozície: |  |  | Zabráňte kontaktu s potravinami a nápojmi. Dôkladne si umyte ruky pred použitím toalety a pred prestávkou a na konci pracovnej doby. |
| 8.2.1 | Obmedzovanie expozície pracovníkov: |  |  | - Pri manipulácii s produktom použiť vhodné ochranné okuliare, odev a rukavice. |
|  | Ochrana dýchacích orgánov: |  |  | Pri tvorbe olejovej hmly, používajte samostatný dýchací prístroj.. |
|  | Ochrana rúk a pokožky: |  |  | Ochranné nepriepustné rukavice odolné olejom opatrené vnútornou plsťou. Umyte si ruky vodou a mydlom, nepoužívajte riedidlá alebo iné dráždivé prostriedky, ktoré môžu odmasťovať kožu. Noste vhodný pracovný odev |
|  | Ochrana očí: |  |  | Používajte ochranný štít pri možnosti rozstreknutia produktu |
| 8.2.2 | Environmentálne kontroly expozície: |  |  | - |
| 9. | FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: |  |  |  |
| 9.1 | Všeobecné informácie: |  |  | - |
|  | Skupenstvo (pri 20°C): |  |  | - Kvapalné. |
|  | Farba: |  |  | - Bezfarebná |
|  | Zápach (vôňa): |  |  | - Charakteristický. |
| 9.2 | Dôležité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia: |  |  | - . |
|  | Hodnota pH: |  |  | - Údaj nie je k dispozícii.. |
|  | Bod (oblasť) varu (°C): |  |  | >200 (ASTM D 1160) |
|  | Bod vzplanutia (°C): |  |  | 215 (ASTM D 92) |
|  | Horľavosť: |  |  |  |
|  | Teplota vznietenia - samozápalnosť(°C): |  |  | >300 °C (DIN 51794) |
|  | Oxidačné vlastnosti: |  |  | - |
|  | Medze výbušnosti: |  |  | - |
|  |  |  | dolná medza (% obj.): | - Nestanovená |
|  |  |  | horná medza (% obj.): | - Nestanovená |
|  | Tlak pár pri 20°C (kPa) |  |  | 1.10-3 hPa |
|  | Rozpustnosť: |  |  | Nerozpustný |
|  |  | - ve vode (20°C) |  |  |
|  |  | - v tukoch: |  |  |
|  | Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: |  |  |  |
|  | Viskozita v mm2/s pri 100°C: |  |  | 14,5 mm2/s (ASTM D 445) |
|  | Bod tuhnutia: |  |  | -24 °C (ASTM D 97) |
|  | Hustota (pri 15°C) kg/m3 |  |  | - 885 kg/m3 (ASTM D 1298) |
| 9.3 | Ďalšie informácie: |  |  | Extrakt DMSO: <3 %hm. (IP 346/92 |
| 10. | STABILITA A REAKTIVITA: |  |  |  |
| 10.1 | Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný: |  |  | Za normálnych podmienok stabilný. |
| 10.2 | Podmienky, ktorým je treba zabrániť: |  |  | Blízkosť zdrojov vznietenia, styk s otvoreným ohňom. |
| 10.3 | Materiály, s ktorými sa výrobok nesmi dostať do kontaktu: |  |  | Silné oxidačné činidlá. |
| 10.4 | Nebezpečné produkty rozkladu: |  |  | Za normálnych podmienok žiadne, pri horení za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhoľnatého. |
| 10.5 | Ďalšie informácie: |  |  |  |
| 11. | TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : |  |  |  |
| 11.1 | Akútna toxicita: |  |  |  |
|  | - LD50 ,orálne potkan, (mg.kg-1): |  |  | >5000 mg/kg |
|  | - LD50 ,dermálne králik , (mg.kg-1): |  |  | >5000 mg/kg |
|  | - LC,inhalačne potkan, (mg.kg-1): |  |  | > 5mg/l |
| 11.2 | Ďalšie účinky: |  |  |  |
|  | Subchronická – chronická toxicita: |  |  | Môže dôjsť k podráždeniu pokožky pri dlhodobom a opakovanom kontakte a pri nedodržiavaní hygienických pravidiel. |
|  | Senzibilizácia: |  |  | Nie je známa. |
|  | Karcinogenita: |  |  | Zložka s CAS: 101316-72-7 je klasifikovaná ako karcinogénna Karc. Kat. 2; R45 Môže vyvolať rakovinu. Na tento produkt sa vzťahuje poznámka , že klasifikáciu látky ako karcinogénnej nie je nutné použiť vzhľadom k obsahu menej než 3 % látok extrahovateľných do dimethylsulfoxidu (DMSO), merané metódou IP 346. |
|  | Mutagenita: |  |  |  |
|  | Toxicita pre reprodukciu: |  |  |  |
|  | Ďalšie údaje: |  |  |  |
| 12. | EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : |  |  |  |
| 12.1 | Ekotoxicita |  |  |  |
|  | - LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1): |  |  | - |
|  | - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1): |  |  | - |
|  | - IC50, 96 hod., riasy (mg.l -) |  |  | - |
| 12.2 | Pohyblivosť: |  |  |  |
| 12.3 | Perzistencia(stálosť) a rozložiteľnosť: |  |  | Pri tomto výrobku sa očakáva odolnosť voči biologickej rozložiteľnosti a stálosť v životnom prostredí. |
| 12.4 | Bioakumulačný potenciál: |  |  |  |
| 12.5 | Ďalšie údaje: |  |  | Údaje týkajúce sa životného prostredia pre tento produkt, nie sú známe. S výrobkom sa má zaobchádzať podľa všeobecne platných predpisov, aby sa predišlo úniku a následnému znečisteniu životného prostredia. |
| 13. | INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ |  |  |  |
| 13.1 | Materiál/prípravok/zvyšky: |  |  |  |
| 13.2 | Odporúčaný spôsob zhodnocovania : |  |  | - |
| 13.3 | Odporúčaný spôsob zneškodňovania : |  |  | Zneškodnite bezpečným spôsobom podľa platných predpisov. Dodajte do kvalifikovaného a na oficiálne zberné miesto. |
| 13.4 | Právne predpisy o odpadoch: |  |  | Európsky katalóg odpadov 13 02 05 |
| 14. | INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE: Pre prepravu neplatia predpisy ADR/RID o medzinárodnej cestnej a železničnej preprave nebezpečných vecí. |  |  |  |
| 15. | REGULAČNÉ INFORMÁCIE: |  |  |  |
|  | Klasifikácia v zmysle Zákona 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch . Informácie uvedené na etikete : Na tento produkt sa vzťahuje poznámka , že klasifikáciu látky ako karcinogénnej nie je nutné použiť vzhľadom k obsahu menej než 3 % látok extrahovateľných do dimethylsulfoxidu (DMSO), merané metódou IP 346. |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | Podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 a zákona č. 217/2003 Z.z., nie je tento výrobok klasifikovaný ako nebezpečný a netreba ho označiť. |
|  | R-vety: |  |  | - |
|  | S-vety: |  |  | - |
| 15.2 | Ostatné ustanovenia (zákony a nariadenia): Zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch, a v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MH SR č. 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutágénnym faktorom pri práci Vyhláška MH SR č. 67/2002, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. |  |  |  |
| 16. | ĎALŠIE INFORMÁCIE: |  |  |  |
|  | Plné znenie použitých R-viet: R45 Môže vyvolať rakovinu Informácia v tomto bezpečnostnom liste je spracovaná ako správna a úplná podľa najlepších dostupných znalostí. Je spracovaná v dobrej viere, ale bez záruky. Rôzne faktory môžu ovplyvňovať vlastnosti v konkrétnych podmienkach Je zodpovednosťou užívateľa produktu, aby posúdil správnosť informácií pri konkrétnej aplikácii. |  |  |  |