| 1. | IdentifikÁcIA látky (PRÍPRAVKU) , firmy ( podniku): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikácia látky alebo prípravku |  |  |  |  |  |
|  | Obchodný názov: |  |  | AGIP shs 420-shampoo spazzoloni |  |  |
|  | Chemický názov: |  |  | ## - |  |  |
|  | Číslo CAS: |  |  | - |  |  |
|  | Číslo ES (EINECS): |  |  | - |  |  |
| 1.2 | Použitie látky alebo prípravku: |  |  | Slabo peniaci detergent pre umývanie auta. |  |  |
| 1.3 | Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distribútora alebo distribútora: |  |  |  |  |  |
|  | Identifikácia výrobcu: |  |  |  |  |  |
|  | Meno alebo obchodné meno: |  |  | Big Bon Distribuzione SpA |  |  |
|  | Miesto podnikania alebo sídlo: |  |  | Via le Brenta 18, 20139 Miláno, Taliansko |  |  |
|  | Telefónn: |  |  | - |  |  |
|  | Identifikácia prvého distribútora: |  |  |  |  |  |
|  | Meno alebo obchodné meno: |  |  | SAI, a.s. |  |  |
|  | Miesto podnikania alebo sídlo: |  |  | Drobného 27, SK – 841 01 Bratislava |  |  |
|  | Fax: |  |  | +421 2 6453 1112 |  |  |
|  | Telefón: |  |  | +421 2 6446 1923-5 |  |  |
|  | IČO: |  |  | SK17308488 |  |  |
| 1.4 | Núdzové telefónne číslo: |  |  | Toxikologické informačné centrum, (nepretržitá služba 24 hodín), Limbová 5, SK-833 05 Bratislava, tel.:+421 2 5477 4166, fax:+421 2 5477 4605 |  |  |
| 2. | InformÁcIe o Zložení pRípravku |  |  |  |  |  |
|  | Chemická charakteristika výrobku: |  |  | Neobsahuje nebezpečné látky alebo prípravky podľa platnej legislatívy. |  |  |
|  | Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky: |  |  | Vodný roztok neiónových povrchovo aktívnych látok, 2-butoxyetanolu, maskovacieho prostriedku, farby. 2-Butoxyetanol. |  |  |
|  | Obsah v (%): |  |  | <5 |  |  |
|  | Číslo CAS: |  |  | 111-76-2 |  |  |
|  | Číslo ES (EINECS): |  |  | 203-905-0 |  |  |
|  | Indexové číslo: |  |  | 603-014-00-0 |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  | Xn |  |  |
|  | R-vety: |  |  | R20/21/22-36/38 |  |  |
|  | S-vety: |  |  | S (2-) 36/37 -46 |  |  |
| 3. | Údaje o nebezpečnosti látky , pRípravku |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona : |  |  | Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch. |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  |  |  |  |
|  | R-vety: |  |  |  |  |  |
|  | S-vety: |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí |  |  | Výrobok za bežných podmienok používania a pri použití k doporučeným účelom, nie je nebezpečný pre užívateľa. |  |  |
|  | Nebezpečenstvo pre životné prostredie. |  |  |  |  |  |
|  | Ďalšie údaje |  |  |  |  |  |
| 4. | Pokyny prE prvÚ pomoc |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Všeobecné pokyny: |  |  | Pri nebezpečí straty vedomia dopravovať postihnutého v stabilizovanej polohe. |  |  |
| 4.2 | Pri nadýchaní: |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Pri kontakte s pokožkou: |  |  | Pri kontakte pokožky s produktom postihnuté miesto dôkladne umyte vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom. |  |  |
| 4.4 | Pri zasiahnutí očí: |  |  | Vymývať prúdom pokiaľ možno vlažnej vody najmenej 15 min. Viečka držať naširoko roztvorené. Pokiaľ podráždenie trvá, vyhľadať lekársku pomoc. |  |  |
| 4.5 | Pri požití: |  |  | Vypláchnuť ústa vodou, v žiadnom prípade nevyvolávať zvracanie. Vyhľadať lekársku pomoc. |  |  |
| 4.6 | Ďalšie údaje: |  |  | - |  |  |
| 5. | PROTIPOŽIARNE OPATRENIA : |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Vhodné hasiace prostriedky: |  |  | Oxid uhličitý, hasiaca pena, hasiaci chemický prášok. |  |  |
| 5.2 | Nevhodné hasiace prostriedky: |  |  | Žiadne |  |  |
| 5.3 | Zvláštne nebezpečia: |  |  | Tmavý dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý. |  |  |
| 5.4 | Zvláštne ochranné prostriedky : |  |  | Zásahové jednotky vystavené dymu alebo parám, musia byť vybavené prostriedkami na ochranu dýchania a očí, príp. vhodným ochranným oblekom. |  |  |
| 5.5 | Ďalšie údaje: |  |  | Výrobok obsahuje veľké množstvo vody; horí až po jej odparení. |  |  |
| 6. | OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bezpečnostné opatrenie pre osobnú ochranu : |  |  | Zabrániť kontaktu s kožou, očami a odevom. Použiť vhodný ochranný odev, znečistený odev urýchlené vymeniť. Zabezpečiť vetranie priestorov. |  |  |
| 6.2 | Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia: |  |  | Zabrániť vniknutiu do pôdy, vôd a kanalizácie. |  |  |
| 6.3 | Doporučené metódy čistenia a zneškodňovania: |  |  | Pokiaľ je to možné, olej odčerpať alebo mechanicky odstrániť. Zvyšky znehodnotiť vhodným adsorpčným prostriedkom.Produkt a kontaminovaný adsorpčný prostriedok umiestniť do vhodných nádob k ďalšej likvidácii. Podrobnejšie b. 13 |  |  |
| 6.4 | Ďalšie údaje: |  |  |  |  |  |
| 7. | ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE : |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Pokyny pre zaobchádzanie: |  |  | Pre manipuláciu s ťažkými nádobami musia byť použité vhodné manipulačné prostriedky. Elektrické zariadenia a výstroj musia zodpovedať predpisom. Udržovať vzdialenosť od zápalných zdrojov. |  |  |
| 7.2 | Pokyny pre skladovanie: |  |  | Skladovať v dobre vetraných priestoroch pri teplotách max. do 50°C. |  |  |
| 7.3 | Špecifické opatrenia |  |  | - |  |  |
| 8. | KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Expozičné limity: |  |  | Najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom ovzduší: pre 2-butoxyetanol je 120 mg/m3. |  |  |
| 8.2 | Obmedzovanie expozície: |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Obmedzovanie expozície pracovníkov: |  |  | Pri manipulácii s produktom použiť vhodné ochranné okuliare, odev a rukavice. |  |  |
|  | Ochrana dýchacích orgánov: |  |  | Nie je nutná, pokiaľ koncentrácia pár vo vzduchu neprekročí expozičné hodnoty. |  |  |
|  | Ochrana rúk a pokožky: |  |  | - |  |  |
|  | Ochrana očí: |  |  | - |  |  |
| 8.2.2 | Environmentálne kontroly expozície: |  |  | - |  |  |
| 9. | FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Všeobecné informácie: |  |  | - |  |  |
|  | Skupenstvo (pri 20°C): |  |  | Kvapalné |  |  |
|  | Farba: |  |  | Fluoreskujúco žltozelená |  |  |
|  | Zápach (vôňa): |  |  | Charakteristický |  |  |
| 9.2 | Dôležité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia: |  |  |  |  |  |
|  | Hodnota pH: |  |  | 7-8 |  |  |
|  | Bod (oblasť) varu (°C): |  |  |  |  |  |
|  | Bod vzplanutia (°C): |  |  | >55 |  |  |
|  | Horľavosť: |  |  |  |  |  |
|  | Teplota vznietenia - samozápalnosť(°C): |  |  | Údaj nie je k dispozícii. |  |  |
|  | Oxidačné vlastnosti: |  |  | - |  |  |
|  | Medze výbušnosti: |  |  | - |  |  |
|  |  |  | dolná medza (% obj.): | Údaj nie je k dispozícii. |  |  |
|  |  |  | horná medza (% obj.): | Údaj nie je k dispozícii. |  |  |
|  | Tlak pár pri 20°C (kPa) |  |  |  |  |  |
|  | Rozpustnosť: |  |  | Rozpustný |  |  |
|  |  | - ve vode (20°C) |  |  |  |  |
|  |  | - v tukoch: |  |  |  |  |
|  | Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: |  |  |  |  |  |
|  | Viskozita v mm2/s pri 100°C: |  |  | Údaj nie je k dispozícii. |  |  |
|  | Bod tuhnutia: |  |  | Údaj nie je k dispozícii. |  |  |
|  | Hustota (pri 15°C) kg/m3 |  |  | 1010-1020 |  |  |
| 9.3 | Ďalšie informácie: |  |  | - |  |  |
| 10. | STABILITA A REAKTIVITA: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný: |  |  | Výrobok je stabilný ak sú dodržané zásady skladovania a zaobchádzania. |  |  |
| 10.2 | Podmienky, ktorým je treba zabrániť: |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Materiály, s ktorými sa výrobok nesmie dostaťdo kontaktu: |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Nebezpečné produkty rozkladu: |  |  | COx, SOx. |  |  |
| 10.5 | Ďalšie informácie: |  |  | - |  |  |
| 11. | TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Akútna toxicita: |  |  |  |  |  |
|  | - LD50 ,orálne, (mg.kg-1): |  |  | - |  |  |
|  | - LD50 ,dermálne, (mg.kg-1): |  |  | - |  |  |
|  | - LC,inhalačne, (mg.kg-1): |  |  | - |  |  |
| 11.2 | Ďalšie účinky: |  |  |  |  |  |
|  | Subchronická – chronická toxicita: |  |  |  |  |  |
|  | Senzibilizácia: |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenita: |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenita: |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pre reprodukciu: |  |  |  |  |  |
|  | Ďalšie údaje: |  |  | Žiadna zo zložiek tohoto výrobku nie je uverejnená ako karcinogén v zoznamoch NTP, IARC, OSHA, EU a ďalších. |  |  |
| 12. | EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ekotoxicita |  |  |  |  |  |
|  | - LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1): |  |  | - |  |  |
|  | - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1): |  |  | - |  |  |
|  | - IC50, 96 hod., riasy (mg.l -) |  |  | - |  |  |
| 12.2 | Pohyblivosť: |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Perzistencia(stálosť) a rozložiteľnosť: |  |  | Biologická rozložiteľnosť - 90%. |  |  |
| 12.4 | Bioakumulačný potenciál: |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Ďalšie údaje: |  |  | K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa životného prostredia. S výrobkom sa má zaobchádzať podľa všeobecne platných bezpečnostných a hygienických predpisov, aby sa predišlo úniku a následnému znečisteniu životného prostredia. |  |  |
| 13. | INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Materiál/prípravok/zvyšky: |  |  | - |  |  |
| 13.2 | Odporúčaný spôsob zhodnocovania : |  |  | - |  |  |
| 13.3 | Odporúčaný spôsob zneškodňovania : |  |  | Veľké množstvá odovzdať špecializovaným firmám alebo závodu určenému k spaľovaniu. |  |  |
| 13.4 | Právne predpisy o odpadoch: |  |  | - |  |  |
| 14. | INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE: |  |  |  |  |  |
|  | Pozemná preprava Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre cestnú a železničnú prepravu. |  |  |  |  |  |
| 15. | REGULAČNÉ INFORMÁCIE: |  |  |  |  |  |
|  | Údaje pre produkt: |  |  | Podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 a zákona č. 217/2003 Z.z., nie je tento výrobok klasifikovaný ako nebezpečný a netreba ho označiť. |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  |  |  |  |
|  | R-vety: |  |  |  |  |  |
|  | S-vety: |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Ostatné ustanovenia (zákony a nariadenia): |  |  | Zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch, a v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MH SR č. 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutágénnym faktorom pri práci Vyhláška MH SR č. 67/2002, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. |  |  |
|  | Plné znenie použitých R-viet: R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití R37 Dráždi dýchacie cesty R36/38 Dráždi oči a pokožku Informácie v tomto bezpečnostnom liste sú spracované ako správne a úplne podľa najlepších dostupných znalostí. Sú spracované v dobrej viere, ale bez záruky. Rôzne faktory môžu ovplyvňovať vlastnosti v konkrétnych podmienkach. Je na zodpovednosti užívateľa produktu, aby posúdil správnosť informácií pri konkrétnej aplikácii. |  |  |  |  |  |